Документация системы автоматизированной оценки качества отливок

Содержание

Содержание	1

1. Обзор системы	1

2. Архитектура системы	2

3. Описание компонентов	3

3.1 Модуль захвата изображения	3

3.2 Модуль предварительной обработки изображений	3

3.3 Модели машинного обучения	4

3.3.1 Двухклассовая модель (собственная архитектура)	4

3.3.2 Пятикллассовая модель (собственная архитектура)	4

3.3.3 Двухклассовая модель (дообученная VGG19)	5

3.3.4 Автоэнкодер (годные детали)	6

3.3.5 Автоэнкодер (дефектные детали)	7

3.4 Модуль ансамбля моделей	7

3.5 Модуль сбора статистики	8

3.6 Интерфейс	9

4. Структура данных	9

5. API	10

6. Алгоритмы классификации	10

7. Логика ансамбля моделей	10

8. Метрики оценки	11

9. Описание используемых библиотек	12

10. Инструкции по обучению моделей	13

11. Развертывание и настройка	14

12. Возможные улучшения	14

1. Обзор системы

Система автоматизированной оценки качества отливок предназначена для автоматической инспекции и классификации литых деталей на основе анализа изображений. Система использует комбинацию сверточных нейронных сетей, классических методов машинного обучения и компьютерного зрения для обнаружения дефектов и определения их типа. Результаты анализа предоставляются пользователю или через веб-интерфейс или через локальный файл, а также собирается статистика по качеству продукции.

2. Архитектура системы

Система состоит из следующих основных модулей:

1. Модуль захвата изображения отвечает за получение изображений деталей с помощью камеры типа Basler.

2. Модуль предварительной обработки изображений осуществляет предобработку изображений для улучшения качества анализа (изменение размера, преобразование в оттенки серого/RGB, нормализация).

3. Модели машинного обучения содержат три сверточные нейронные сети для классификации деталей и два автоэнкодера для обнаружения аномалий.

4. Модуль ансамбля моделей объединяет результаты работы отдельных моделей для повышения точности классификации.

5. Модуль сбора статистики собирает и анализирует данные о качестве продукции.

6. Интерфейс предоставляет пользовательский интерфейс для визуализации результатов анализа и управления системой.

A[Камера Basler] --> B(Модуль захвата изображения);

B --> C(Модуль предварительной обработки изображений);

C --> D{Модели машинного обучения};

D --> E(Двухклассовая модель - собственная);

D --> F(Пятикллассовая модель - собственная);

D --> G(Двухклассовая модель - VGG19);

D --> H(Автоэнкодер - годные);

D --> I(Автоэнкодер - дефектные);

E & F & G & H & I --> J(Модуль ансамбля моделей);

J --> K(Модуль сбора статистики);

K --> L(Интерфейс);

L --> M[Пользователь];

3. Описание компонентов

3.1 Модуль захвата изображения

Описание: Модуль отвечает за управление камерой, захват изображений деталей и передачу их в модуль предварительной обработки.

Технологии: Basler Pylon SDK, Python.

Основные функции:

Инициализация камеры.

Настройка параметров камеры (экспозиция, усиление, разрешение) – выполняется вручную.

Захват изображений.

3.2 Модуль предварительной обработки изображений

Модуль выполняет операции предобработки изображений для улучшения качества анализа и совместимости с моделями машинного обучения.

Технологии: OpenCV, PIL (Pillow), Python.

Основные функции:

Изменение размера изображения (до 400x400 для собственных сетей, 224x224 для VGG19).

Преобразование в оттенки серого (для собственных сетей) или RGB (для VGG19).

Нормализация значений пикселей (масштабирование в диапазон [0, 1]).

Аугментация данных (повороты, масштабирование, сдвиги).

3.3 Модели машинного обучения

3.3.1 Двухклассовая модель (собственная архитектура)

Описание: Сверточная нейронная сеть, предназначенная для классификации деталей на годные и бракованные.

Архитектура:

Входной слой: Изображение в оттенках серого, размер 400x400 пикселей.

Два сверточных слоя:

×  Conv2D(32, (3, 3), activation='relu') + MaxPooling2D((2, 2))

×  Conv2D(64, (3, 3), activation='relu') + MaxPooling2D((2, 2))

Flatten.

Полносвязные слои:

×  Dense(128, activation='relu')

×  Dense(2, activation= softmax) (выходной слой)

Функция активации: ReLU (Reсtified Linear Unit) для всех слоев, кроме выходного (softmax).

Функция потерь: categorical_cross-entropy.

Оптимизатор: Adam.

Метрики: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion matrix.

Использование: Классификация деталей на годные и бракованные.

3.3.2 Пятикллассовая модель (собственная архитектура)

Описание: Сверточная нейронная сеть, предназначенная для классификации деталей по типу дефекта (потертость, трещина, пора, царапина, годная деталь).

Архитектура: (Аналогична двухклассовой модели, но с другим количеством выходных нейронов)

Входной слой: Изображение в оттенках серого, размер 400x400 пикселей.

Два сверточных слоя:

×  Conv2D(32, (3, 3), activation='relu') + MaxPooling2D((2, 2))

×  Conv2D(64, (3, 3), activation='relu') + MaxPooling2D((2, 2))

Flatten.

Полносвязные слои:

×  Dense(128, activation='relu')

×  Dense(5, activation='softmax') (выходной слой)

Функция активации: ReLU (Reсtified Linear Unit) для всех слоев, кроме выходного (softmax).

Функция потерь: Categorical cross-entropy.

Оптимизатор: Adam.

Метрики: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion matrix.

Использование: Определение типа дефекта на детали.

3.3.3 Двухклассовая модель (дообученная VGG19)

Описание: Модель на основе VGG19, дообученная для классификации деталей на годные и бракованные.

Архитектура:

VGG19 (без верхних слоев), замороженные веса.

Flatten.

Dense(256, activation='relu')

Dense(1, activation= softmax) (выходной слой)

Функция активации: ReLU (Reсtified Linear Unit) для всех слоев, кроме выходного (sigmoid).

Функция потерь: Categorical cross-entropy.

Оптимизатор: Adam.

Метрики: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion matrix.

Использование: Классификация деталей на годные и бракованные.

3.3.4 Автоэнкодер (годные детали)

Описание: Автоэнкодер, обученный на изображениях годных деталей. Используется для выявления аномалий.

Архитектура:

Входной слой: Изображение в оттенках серого, размер 400x400 пикселей.

Сверточные слои (Encoder):

encoder_inputs = tf.keras.Input(shape=(img_width, img_height, channels))

x = layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')(encoder_inputs)

x = layers.MaxPooling2D((2, 2), padding='same')(x)

x = layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same')(x)

x = layers.MaxPooling2D((2, 2), padding='same')(x)

x = layers.Flatten()(x)

encoder_outputs = layers.Dense(latent_dim, activation='relu')(x)  # Скрытое пространство

encoder = tf.keras.Model(encoder_inputs, encoder_outputs, name="encoder")

# Декодер

latent_inputs = tf.keras.Input(shape=(latent_dim,))

x = layers.Dense(img_width // 4 * img_height // 4 * 64, activation='relu')(latent_inputs)

x = layers.Reshape((img_width // 4, img_height // 4, 64))(x)

x = layers.Conv2DTranspose(64, (3, 3), strides=2, activation='relu', padding='same')(x)

x = layers.Conv2DTranspose(32, (3, 3), strides=2, activation='relu', padding='same')(x)

decoder_outputs = layers.Conv2D(channels, (3, 3), activation='sigmoid', padding='same')(x)  # sigmoid для [0, 1]

decoder = tf.keras.Model(latent_inputs, decoder_outputs, name="decoder").

Функция потерь: Mean Squared Error (MSE).

Оптимизатор: Adam.

Использование: Оценка различий между исходным изображением и реконструированным автоэнкодером, для идентификации отклонений в характеристиках "хороших" деталей.

3.3.5 Автоэнкодер (дефектные детали)

Описание: Автоэнкодер, обученный на изображениях дефектных деталей. Используется для выявления аномалий.

Архитектура: (Аналогична автоэнкодеру для годных деталей).

Функция активации: ReLU (Reсtified Linear Unit).

Функция потерь: Mean Squared Error (MSE).

Оптимизатор: Adam.

•  Использование: Оценка различий между исходным изображением и реконструированным автоэнкодером, для идентификации отклонений в характеристиках "плохих" деталей.

3.4 Модуль ансамбля моделей

Описание: Модуль объединяет результаты работы отдельных моделей для повышения точности классификации.

Алгоритмы:

Мажоритарное голосование: Если результаты двухклассовых моделей (собственной и VGG19) совпадают, принимается этот результат.

Выбор по наибольшей вероятности: Если результаты двухклассовых моделей расходятся, принимается результат модели с наибольшей уверенностью (вероятностью).

Согласование с пятиклассовой моделью: Результат двухклассовой классификации дополнительно проверяется с помощью пятиклассовой модели. Если пятиклассовая модель классифицирует деталь как годную, а двухклассовые модели - как дефектную, или наоборот, принимается решение на основе наибольшей уверенности (учитывая все три модели).

Использование автоэнкодеров: Дополнительно запускается изображение в два автоэнкодера (для годных и бракованных деталей). Полученное векторное вложение после сокращения признакового пространства методом PCA проходит кластеризацию (K-mean) и классификатор на основе Гауссовских распределений. Где ближе по метрическому расстоянию, тот класс и принимается. Тогда исходный вывод по мажоритарному голосованию.

Функции:

Получение результатов классификации от каждой модели.

Объединение результатов с помощью алгоритмов мажоритарного голосования, выбора по наибольшей вероятности и согласования с пятиклассовой моделью.

Возвращение окончательного результата классификации.

3.5 Модуль сбора статистики

Описание: Модуль собирает и анализирует данные о качестве продукции.

Функции:

Подсчет количества обработанных деталей.

Подсчет количества годных и бракованных деталей.

Расчет процента годных и бракованных деталей.

Создание таблицы с типами дефектов.

Сохранение статистики в файл или базу данных.

Формирование итогового отчета.

3.6 Интерфейс

Описание: Интерфейс предоставляет пользовательский интерфейс для взаимодействия с системой.

Технологии: Flask, HTML, CSS, JavaScript.

Функции:

Авторизация, выбор даты.

Запуск.

Отображение результатов классификации в виде индикации.

Отображение статистики.

Просмотр истории классификации.

4. Структура данных

Изображения:

Формат: JPG (после предобработки), TIF (исходные).

Размер: 400x400 (для собственных сетей), 224x224 (для VGG19).

Цветовая модель: Оттенки серого (для собственных сетей), RGB (для VGG19).

Датасеты:

Формат: ZIP-архивы (2dataset.zip, 5dataset.zip).

Структура: Каталоги с изображениями, сгруппированными по классам.

Статистика:

Формат: CSV, JSON или база данных (SQLite).

Содержит: Количество обработанных деталей, количество годных/бракованных, процент годных/бракованных, таблица с типами дефектов, время обработки.

5. API

В настоящее время API не документирован. Планируется добавить API в будущих версиях.

6. Алгоритмы классификации

Сверточные нейронные сети (CNN): Используются для извлечения признаков из изображений и классификации деталей.

Сверточные слои: Используются для обнаружения локальных признаков на изображении.

Pooling слои: Используются для уменьшения размерности признаков и повышения устойчивости к небольшим изменениям на изображении.

Полносвязные слои: Используются для классификации признаков.

Transfer Learning: Используется для дообучения предобученной модели VGG19 на небольшом датасете.

Автоэнкодеры: Используются для обнаружения аномалий на изображениях.

7. Логика ансамбля моделей

Алгоритм ансамбля моделей объединяет прогнозы нескольких моделей для повышения общей точности и надежности системы. Логика ансамбля основана на следующих принципах:

1. Мажоритарное голосование (для двухклассовой классификации): Если две модели двухклассовой классификации (собственная и VGG19) согласны в своем прогнозе, то этот прогноз принимается как окончательный.

2. Выбор по уверенности (для двухклассовой классификации): Если две модели двухклассовой классификации не согласны, то выбирается прогноз той модели, которая имеет более высокую уверенность в своем прогнозе. Уверенность определяется как вероятность, выдаваемая моделью sigmoid.

3. Согласование с пятиклассовой классификацией: После принятия решения на основе двухклассовых моделей, система проверяет, согласуется ли это решение с результатом пятиклассовой классификации. Если деталь классифицирована как дефектная двухклассовыми моделями, то пятиклассовая модель должна предсказать один из типов дефектов (потертость, трещина, пора, царапина). Если же деталь классифицирована как годная двухклассовыми моделями, то пятиклассовая модель должна предсказать "годную деталь". В случае несогласия, проводится анализ уверенности каждой модели и принимается решение на основе наибольшего доверия ко всей системе.

4. Использование автоэнкодеров (выявление аномалий): Дополнительно используется информация, полученная из автоэнкодеров. После получения векторных вложений из двух сверточных сетей, примените PCA для сокращения размерности. Выполните кластеризацию (K-means) и классификацию на основе Гауссовских распределений. Где ближе по метрическому расстоянию, тот класс и принимается. Тогда исходный вывод по мажоритарному голосованию.

8. Метрики оценки

Для оценки производительности моделей используются следующие метрики:

•  Accuracy (Точность): Доля правильно классифицированных примеров.

•  Precision (Точность): Доля правильно классифицированных положительных примеров среди всех примеров, классифицированных как положительные.

•  Recall (Полнота): Доля правильно классифицированных положительных примеров среди всех фактических положительных примеров.

•  F1-score: Гармоническое среднее между точностью и полнотой.

•  Confusion matrix (Матрица ошибок): Таблица, показывающая количество правильно и неправильно классифицированных примеров для каждого класса.

Эти метрики рассчитываются для каждой модели (двухклассовой, пятиклассовой и VGG19), а также для ансамбля моделей.

9. Описание используемых библиотек

•  TensorFlow/Keras: Библиотеки для построения, обучения и развертывания нейронных сетей.

•  OpenCV: Библиотека для обработки изображений (изменение размера, преобразование цветовой модели, аугментация).

•  NumPy: Библиотека для выполнения численных операций и работы с массивами.

•  scikit-learn: Библиотека для машинного обучения (PCA, K-Means, GaussianMixture).

•  Matplotlib: Библиотека для визуализации данных (графики обучения, матрицы ошибок).

•  Flask: Микрофреймворк для создания веб-интерфейса.

•  Pillow (PIL): Библиотека для работы с изображениями.

•  python-dotenv: Библиотека для загрузки переменных окружения из файла .env.

•  basler-pylon: Библиотека для работы с камерами Basler.

10. Инструкции по обучению моделей

Инструкции по обучению моделей находятся в файлах src/Class2.pyibn и src/Class5.pyibn. Перед обучением убедитесь, что:

1. У вас установлены все необходимые библиотеки (см. раздел "Требования к окружению").

2. У вас есть датасеты 2dataset.zip и 5dataset.zip (см. раздел "Структура данных").

3. Вы настроили переменные окружения (см. раздел "Настройка окружения").

Для запуска обучения выполните:

python src/Class2.pyibn  # Для обучения с нуля двухклассовой модели и для дообучения VGG19.

python src/Class5.pyibn  # Для обучения с нуля пятиклассовой модели и для дообучения VGG19.

# Загрузите предварительно обученную модель VGG19 (без верхних слоев)

# Заморозьте веса предварительно обученных слоев

# Добавьте свои собственные слои для двухклассовой классификации

# Создайте новую модель

# Скомпилируйте модель

# Загрузите и подготовьте данные

# Обучите модель

# Сохраните модель

11. Развертывание и настройка

1. Установите все необходимые библиотеки. См. раздел "Требования к окружению".

2. Настройте переменные окружения. Создайте файл .env и укажите пути к моделям, серийный номер камеры и другие необходимые параметры.

3. Подключите и настройте камеру Basler. См. документацию Pylon SDK.

4. Запустите программу или веб-интерфейс:

python src/web_detector.py

5. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу http://localhost:8080.

12. Возможные улучшения

•  Добавление API для интеграции с другими системами.

•  Улучшение алгоритмов ансамбля моделей (например, использование взвешенного голосования).

•  Расширение функциональности веб-интерфейса.

•  Автоматическая настройка параметров камеры.

•  Использование более современных архитектур нейронных сетей (например, EfficientNet, ResNet).

•  Использование большего объема данных для обучения моделей.

•  Интеграция с базами данных для хранения статистики.

•  Разработка более сложной системы отчетности.

•  Оптимизация производительности системы для работы в реальном времени.

•  Разработка автоматизированной системы калибровки и обучения моделей.

•  Внедрение методов активного обучения для улучшения качества моделей с минимальными затратами на разметку данных.